Hajdúhadház, Hunyadi u. 1.

Központi orvosi rendelő belső felújítása, korszerűsítése

# ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a Hajdúhadház Hunyadi u. 1. ingatlanon lévő központi orvosi rendelő belső felújítását határozta el. Az épület jelenleg is orvosi rendelőként üzemel. A beruházás elsődleges célja a betegek ellátás feltételeinek javítása. Másodlagos, de az üzemeltetés szempontjából legfontosabb cél az energiatakarékos üzemeltetés feltételeinek megteremtése.

Telepítés, elrendezés:

Az épület külső felújítása (hőszigetelése, külső nyílászárócseréje, tető szigetelése) már megtörtént.

A belső viszonyok viszont rendezetlenek, az építés idején még korszerűnek mondott technológiák elavultak.

A rendelő épület belső felújítása gépészetileg (fűtés, szellőzés, víz), és elektromosságilag (új vezetékezés, új armatúrák, napelemek) is.

Építészetileg a belső ajtók cseréje (váróból nyíló belső vizesblokk kivételével), és a rendelők, kezelők padlóburkolat cseréje volt a cél.

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

Alapvető szempont volt a tervezés során a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a pályázati kiírás által meghatározott projektarányos akadálymentesítés feltételek biztosítása.

A rendelő helyiségek a beruházás részeként új kerámia padlóburkolatot kapnak, matt, csúszás és

tükröződésmentes felületűek, és legalább a R9 csúszásmentes kialakítási követelményűek.

Az elektromos rendszer részeként a közszolgáltatással érintett helyiségek felújításra kerülő kapcsolói, kezelőeszközei az akadálymentes elérési tartomány figyelembevételével, kerekesszékben ülő személyek számára is elérhető magasságban telepítendőek, ez jellemzően a padlószinttől mért 90-110 cm közé eső tartományt jelent.

Parkoló:

Telken belül biztosítjuk a gépjárművekkel történő megállást. Az udvar új burkolatot kap. Az 1 db akadálymentes parkoló az előírásoknak megfelelő méretű (5.50*3,60 m), és szerkezetű kialakítással, megkülönböztető - táblás és burkolatra felfestett - jelzéssel. A parkolótól  a bejáratot szilárd burkolaton érhetjük el. A kültéri burkolatnak fagyállónak, csúszásmentesnek, akadálymentesen sík felületűnek kell lennie. Taktilis vezetősávokat nem tervezünk a külső burkolatban az udvaron. Az akadálymentes bejárat előtt az udvarig jelenleg is taktilis vezetősáv van kialakítva. Az épület megközelítése telken belül akadálymentesen a járda mellett felfestett 1,50m-es sávval történik (piktogrammal is jelölve az aszfalton), az irányváltásoknál 1,50x1,50 szabad résszel.

Bejáratok:

Az akadálymentes bejárat az udvar felől közelíthető meg.

Meglévő udvar felőli kétszárnyú ajtószárnyait ki kell cserélni aszimmetrikusra, hogy a nagyobbik szárny tiszta nyílásmérete min. 90 cm legyen, így a  kerekes székes közlekedésre is alkalmas. Küszöb max 20 mm, legömbölyített. A manipulációs tér d= 150 cm biztosított. Az ajtószárnyak üvegezett felületeire 1,50 m magasságban jelzéseket tervezünk jól érzékelhető mintázattal és legalább 10 cm sávszélességben. A rámpa burkolata csúszásmentes felületű (R12), lejtése megfelel az előírásoknak (4,4%). A rámpa két oldalán jelenleg is megtalálható a mozgáskorlátozottaknak is megfelelő korlát.

Meglévő rámpa korláttal

Az épületbe az utca felől (Hunyadi utca) szintén található 2 db bejárat melyek nem teljes körűen akadálymentesek, mivel  lépcsőn közelíthető meg a bejárat. Az előlépcsőknél kontrasztos élképzést kell biztosítani a látássérülteknek.

Burkolatok:

Az új külső burkolatoknak ki kell elégíteniük a fagyállósággal, csúszásmentességgel és felületi egyenletességgel szembeni előírások. (pl.: Semmelrock kockakő), kerti szegély határolás-hasított bazalt szegély.

A belső burkolat meglévő, és megfelel az előírásoknak (nedves, szennyezett állapotban is csúszásmentes).

Belső nyílászárók:

Az új épületben akadálymentes nyílászárók kerülnek beépítésre. Az akadálymentes illemhely ajtaját belső behúzóval kell felszerelni. A beltéri ajtók küszöbmentes kialakításúak, kontrasztos, az ajtólaptól és a faltól is eltérő színű keretezéssel készülnek. A kilincsek kontrasztos színűek, 90-110 cm között kerülnek felszerelésre. A beépítendő ajtók típusa úgy kerül megválasztásra, hogy az áthaladáshoz szükséges 90/190 cm szabad belméret biztosított legyen.

Épületen belüli vertikális közlekedés:

Az épület kétszintes, de az épületben található egy lift (13 személyes), mely akadálymentes közlekedést biztosítja a szintek között.

A meglévő lépcsőházban a kapaszkodó kontrasztos felületű.

Akadálymentes illemhely:

Egy, nemektől függetlenül használható akadálymentes illemhely á készül az épület földszintjén.

Helyiség kialakítása:

Ajtaja meglévő  90 cm szabad belméretet biztosító, kifelé nyíló, belül 75 cm magasságban behúzó karral ellátott szerkezet. Az ajtó zárszerkezetének szükség esetén kívülről nyitható hotelzárnak kell lennie. A helyiséget belülről zárni tilos! A vizes helyiségében 48 cm magas WC-t és konkáv kézmosót tervezünk. Az illemhelyet használhatóságát előröl és egy oldalsó megközelítéssel kell biztosítani, valamint 45 o-os lehetőséggel. A WC szaniter mellett min.90 cm, míg előtte min. 135 cm szabad terület szükséges. A tengelyét a faltól 45 cm-re helyezzük. A falon fix, míg a szabad oldalon felhajtható kapaszkodót helyezzük el 30 cm-es tengelytávolsággal.

A padló burkolat nedves állapotban is csúszásmentes, fertőtleníthető pl. granitogreslap, falburkolata min.2,10 m magasságig mosható, fertőtleníthető csempe.

A mosdókagyló konkáv kiképzésű, egykarú csaptelepet kell alkalmazni. A szaniter tengelye minimum 40 cm-re kerülhet a fal mellé. Szappanadagoló és a papírtörlő adagoló piperék elhelyezése a kerekesszékből elérhető magasságba kerül, 80 és 110 cm közé. A tükör álló, mérete: 60*100 cm. A villanykapcsoló 0,80 -1,10 m magasra szerelendő. A WC közelében vészjelző csengőt kell elhelyezni, amely kontrollált helyen jelez. A vészcsengőt zsinóros vészhívóként alakítjuk ki.

Felhajtható pelenkázót is felszerelünk a helyiségben.

INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS:

Funkciójelző táblák:

A kb. 7*30 cm-es táblák az adott helyiség ajtajára, vagy ajtója mellett 120-150 cm magasan kerülnek

elhelyezésre, sötét alapon fehér, vagy egyéb világos színű, kb. 1-4 cm magas könnyen olvasható betűtípussal feliratozva, lehetőleg piktogrammal is jelölve az adott funkciót. A táblák Braille-írással is

tartalmazzák az információt. A piktogrammal is ellátott táblák mérete értelemszerűen változik.

Eligazító tábla:

A kb. A3-as nagyságú, műanyag tájékozódó tábla 120-150 cm magasan kerül elhelyezésre, sötét alapon fehér, vagy egyéb világos színű, kb. 1-4 cm magas könnyen olvasható betűtípussal feliratozva, lehetőleg piktogrammal és Braille-írással is jelölve az adott információt. Az alaprajzot csak sematikusan, falak, ajtók egyszerű jelölésével készítjük. A tábla az épületben található fő funkciókat és irányokat tartalmazza.

Az eligazító táblák pontos helyét a kiviteli terven jelezzük. Földszinten a  két szélfogóban, falon helyezzük el. Készül:2db

Belső burkolatok:

A jelenlegi belső padlóburkolatok (PVC) a használat során elkoptak, elszakadtak. Ezen burkolatokat ki kell cserélni.

A PVC felszedése után aljzatkiegyenlítő használata szükséges.

A padló burkolat 30/30 cm-es antisztatikus mosható, csúszásmentes kerámia burkolat.

Falburkolat 2.1 m belmagasságig mosható, fertőtleníthető csempe a mosdók környékén, a többi falfelületen olajfestés.

A lábazatok helyiségenként a burkolat anyagával és színével egyezőek.

A burkolatok dilatációs és burkolatváltó profilok beépítésével kivitelezendők.

Belső felületképzés:

A falfelületek gletteléssel kijavítva az egész rendelőben. Felületképzésként vizes diszperziós (pl. TRILAK Héra) falfestékkel festett felületet kapnak.

Váróban 1,20 mm szélességben (1,20*5,40), és a wc blokk előtti közlekedőben (13,50*1,80) 15 mm-es látszóbordás, kivehető lapokkal, tálcás (60x60) gipszkarton (pl. LB KNAUF, vagy RIGIPS RB 12,5) álmennyezettel alakítandó ki, 3,00 és 6,25-es alsó síkkal (födém alatt 25 cm-el).

A mennyezet az összes helyiségben egységesen vizes diszperziós falfestékkel festett, fehér színű.

Belső nyílászárók, falak:

A belső nyílászárók kopottak, töröttek. Ezeket ki kell cserélni fém tokos fa nyílászárókra. A nyílászárók színezésének el kell térnie a fal színétől.

A rendelők előterébe (4db) beépített szekrényt kibontjuk, és újat teszünk a helyükre.

Az átalakítással érintett részeken a falakat ki kell javítani és újra festése szükséges.

Udvar átalakítása:

A jelenlegi belső udvar burkolati átalakítása szükségessé vált, mivel a mentők közlekedése nem megoldott, valamint a burkolatok kialakítása már erodálódott.

A burkolatok meglévő víztelenítése jelenleg is megoldott, elvezető rendszer van kiépítve, az nem változik.

A tervezett munkálatok érintik a járdát és a parkolókat is, közterületet nem érintenek.

A tervezett közlekedési létesítmények kialakítása nem építési engedély köteles tevékenység.

A tervezett útburkolati jeleket tartós kivitelben kell készíteni. A járdán taktilis burkolati vezetősávokat kell a bejárat és a parkolók között kijelölni, amelyek szintén tartós útburkolati jelekből készülnek a járda burkolatának megbontása nélkül.

Az udvar nagy része (939,35m2) újra aszfaltozva lesz, a lejtési viszonyok megtartásával.

A járda térkövezést kap, a díszburkolatok egyenes kontúrú (négyzetes, vagy téglalap alakú), anyagában egy elemen belül azonos színű, beton térkőből kivitelezendők (pl. ABETON Viacolor Korzó, vagy KK KAVICS BETON London, 10*20*6 cm).

A rajzon jelölt helyeken kiemelt szegély szükséges (járda - parkoló).

A rendelő melletti út csak mentők megállására szolgál, a "Megállni tilos" táblát ki kell helyezni, útburkolatra "MENTŐK" feliratot fel kell festeni.

Az udvaron két helyre kerül kerékpártároló. A nagyobb egy 20 férőhelyes fedett előregyártott kerékpártároló, a kisebb egy nyitott 10 férőhelyes kerékpártároló.

Általános előírások

Beépíteni csak olyan építőanyagot és berendezést lehet, mely rendelkezik érvényben lévő ÉMI minősítéssel és minden vonatkozásában kielégíti a Magyar Szabványokat és Előírásokat. Ezen megjegyzésünk vonatkozik az összes beruházással kapcsolatos beépítendő anyagokra, szerkezetekre és berendezésekre.

A tervező által szolgáltatott tervdokumentációban foglalt megoldás a tervező szellemi terméke és a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jogvédelem alatt áll !

Megrendelő a tervdokumentációt és az abban foglalt műszaki megoldást kizárólag a szerződésben meghatározott célra használhatja fel, azt el nem idegenítheti, más létesítményeknél - a tervező hozzájárulása nélkül - még részleteiben sem használhatja fel.

A szerzői műnek minősülő tervdokumentáció újbóli felhasználásához, módosításához, vagy az  annak alapján megépült mű utólagos áttervezéséhez, átépítéséhez a tervező hozzájárulása szükséges.

A dokumentációban megjelölt, a szerkezetek által elfedett anyagok azonos /!/

tulajdonságú más anyaggal helyettesíthetők.

Debrecen, 2017. augusztus.

..............................................

Béres Mihály

okl. építészmérnök